# PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Gemeente Bekkevoort / 1e afdeling

Veugelberg

Sectie A, nr. 117 X8 en 117 Y8

Aanvraag stedenbouwkundig attest

## Stedenbouwkundige voorschriften

- GEBOUWEN

1.Bestemming:	-een ééngezinswoning op het perceel;

-het gebouw wordt in open verband opgericht;

-het gebouw telt maximaal 2 woonlagen

-de verdieping onder het hellend dak mag uitgerust worden voor

slaapkamers of hobbyruimte

2.Inplanting:	-de bouwlijn ligt zoals voorgesteld op het plan, 10m uit de voorliggende wegas.

-alle gebouwde delen van het hoofdgebouw bevinden zich op een

afstand van de zijdelingse perceelsgrens of de bestemmingsgrens zoals

grafisch is voorgesteld op het plan

-voorgevelbreedte max. 2/3 van de straatbreedte.

-de bouwdiepte bedraagt max. 15m op het gelijkvloers en max. 12m

op de verdieping.

3.Gabarit:	-de kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het

normaal grondpeil en  de bovenzijde van de kroonlijst bedraagt max.

6 m bij de keuze van een hellend dak; max. 6.5m bij de keuze van een plat dak.

-de helling der dakvlakken bedraagt max. 40°

-alle dakvormen zijn toegelaten.

4.Materialen:	-Alle zichtbare gevels dienen opgetrokken in materialen die esthetisch			 	 en duurzaam verantwoord zijn en die bovendien harmonisch passen			 	 in de omgeving.

5. bijgebouwen: -Een totaal aan bijgebouwen van max. 40 m² is toegelaten

Inplanting in het woongebied met landelijk karakter op 2m uit de

grenzen in de achtertuin.

Max. hoogte 3.5m

#### C.NIET-BEBOUWD GEDEELTE

1.Reliëfwijziging: 	-er worden reliëfwijzigingen toegelaten van max. 25cm om de

woning toegankelijk te maken (enkel ter hoogte van de voordeur

en de mogelijke inpandige garage)

2.Beplanting:		-de beplantingen worden aangelegd ten laatste in het jaar

volgend op de beëindiging van de ruwbouwwerken.

3.Verhardingen:	- verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende verhardingen

en waterdoorlatende funderingen en onderfunderingen.